要点：	1、触发条件 同为电平或同为边沿;

2、一个else if 就是一个二选一；

3、对不同变量的赋值在不同always里进行，或者保证同一个always里的每一个变量在不同状态下都有赋值。

1. 二选一选择器MUX21

Module mux21 ( out, a, b, sel );//端口声明

//方向声明

input		a, b, sel;

output 		out;

//端口数据类型声明

wire		a, b, sel;

reg			out;				wire		out;

//内部信号数据类型声明

//功能定义

always @ (a or b or sel)		assign out = sel ? a:b;

begin

if (sel)

out = a;

else

out = b;

end

endmodule

2. 带异步复位的DFF

2.1 一位DFF

要点：	1、非阻塞赋值

2、触发条件 同为电平或同为边沿

module DFF ( clk, rst_n, D, Q );

input		clk,rst_n;

input 		D;

output		Q;

wire			clk,rst_n;

wire			D;

reg			Q;

always @ ( posedge clk or negedege rst_n )

begin

if ( ~rst_n )

Q <= 1’b0;

else

Q <= D;

end

endmodule

2.2 三位DFF

module DFF ( clk, rst_n, D, Q );

input			clk,rst_n;

input	[2:0]	D;

output	[2:0]	Q;

wire			clk,rst_n;

wire	[2:0]	D;

reg		[2:0]	Q;

always @ ( posedge clk or negedege rst_n )

begin

if (~rst_n )	//低电平复位

Q <= 3’b0;	//可以看出是3个DFF

else

Q <= D;

end

endmodule

3.移位寄存器

3.1 四位双向移位寄存器

module shift4 ( rst_n, clk, dinl, dinr, din, Q)

input			rst_n, clk, dinl, dinr;

input	[3:0]	din	;

ouput	[3:0]	Q;

wire			rst_n, clk, dinl, dinr;

wire	[3:0]	din	;

reg		[3:0]	Q;

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if(~rst_n)

Q	<= 4’b0000;

else

begin

case ( {s1,s0} )

2’b00:	Q	<=	Q;

2’b01:	Q	<=	{ dinr, Q[3:1] };

2’b10:	Q	<=	{ Q[2:0], dinl };

2’b11:	Q	<=	din;

endcase

end

end

endmodule

3.2 四位串并转换器s2p

当en有效（高电平）时：转换进行

当en从有效切换回无效时：转换暂停

module shift (nrcset, clk, en, sin, out)

input			nrcset, clk, en, sin;

output	[3:0]	out;

reg		[3:0]	out;	//并行输出

reg		[1:0]	count;	//移位计数，控制并行数据更新

reg		[3:0]	data;	//用于移位

//移位

always @ ( posedge clk or negedge nreset )

begin

if( ~nreset )

data 	<= 4’b0000;	//4个DFF

else if( en )

data 	<= { data[2:0], sin }

else

data	<= data;	//注意最好把状态机补完

end

//移位计数，移位4bits就并行输出一次

always @ ( posedge clk or negedge nreset )

begin

if( ~nreset )			//2个DFF

count 	<= 2’b00;

else if( en )

count 	<= count + 2’b01;

end

//并行输出

always @ ( posedge clk or negedge nreset )

begin

if( ~nreset )			//4个DFF

out		<= 4’b0000;

else if( en && count == 2’b11 )

out		<= data;

end

endmodule

4. 带使能端的寄存器设计（触发器+MUX21）

module  （ Din, en, clk, rst_n, Q ）

input			Din, en, clk;

output			Q;

reg				Q;

always @ (posedge clk or negedge rst_n)

begin

if( ~rst_n )

Q	<= 1’b0;

else if (en)	//一个二选一

Q	<= Din;

else

Q	<= Q;

end

endmodule

5. 带进位的10进制计数器（进位与9同周期输出）

用cnt来做carry的触发条件是因为 触发器存在节拍延迟  而cntp判断的组合逻辑延迟较小，可以忽略

6. 分频器

例：将50MHz的时钟分频为1Hz，核心是计数器

使用分频器时，不建议直接使用分频后的1Hz时钟，可以用Fre_50MHz作为触发条件，但是在always中添加Fre_1Hz_en作为判断条件，同时延后一个Fre_50MHz进行下一步操作。

例：

reg	[25:0]	count;

always @ (posedge Fre_50MHz )

begin

if( clr )

Fre_1Hz_en	<= 1’b0;

else if( count == count_width )

Fre_1Hz_en	<= 1’b1;

else

Fre_1Hz_en	<= 1’b0;

end

always @ (posedge Fre_50MHz)

begin

if( clr )

…;

else if ( Fre_1Hz_en )

…;//要在1Hz下执行的操作

else

…;

End

7.同步器设计

7.1 简单的同步器

7.2 带同步器的沿检测器

注意：不带同步器将导致flag不是一个完整的周期

8. 存储器

8.1 定义

reg	[MSB:LSB]<memory_name>[first_addr:last_addr];

例：

reg	[7:0]	mem	[0:1023];//1K×8位的存储器

8.2 存取

利用暂存器 	mem[1001][5]不合法

reg	[7:0]	mem	[0:1023];

reg	[7:0]	mem_word;

…

initial

begin

//取

mem_word	= mem[5];

$display( mem_word[6] );

//存

mem_word[6]	= 1’b1;

mem[5]		= mem_word;

end

8.3 初始化

调用系统任务 $readmemb (二进制数据)/$readmemh（十六进制数据）

例：

$readmemb(“mem_file”,mem);

8.4 ROM建模（只读）

从文件初始化，取地址读数据。

8.5 RAM建模

当RAM是设计中的一部分时，RAM建模必须可综合

分类：

按是否受时钟控制，分为①同步RAM，②异步RAM

按RAM地址线套数，分为①单端口RAM②双端口RAM

按读写时数据总线是否分开，分为

①	读写数据总线统一，此时数据端口为inout类型；

②	读写数据总线分离，数据端口分为datain（写）和dataout（读）。

时分复用的RAM建模

module myram ( data, addr, read, write )

inout	[3:0]	data;

input	[3:0]	addr;

input			read, write;

reg		[3:0]	memory	[0:15]	//16×4bits

//从ram读数据到总线上

assign	data	= read ? memory[addr] : 4’bz;

//从总线上写数据到ram中

always @ ( posedge write )

memory[addr]	= data;

endmodule

8.6 同步RAM的建模

分为：①同步写异步读 ②同步写同步读

常用读写总线分离的RAM

//同步写，异步读

module myram ( data, addr, clk, read, write )

inout	[3:0]	data;

input	[3:0]	addr;

input			clk, read, write;

reg		[3:0]	memory	[0:15]	//16×4bits

//从ram读数据到总线上	//异步读

assign	data	= read ? memory[addr] : 4’b0000;

//从总线上写数据到ram中//同步写

always @ ( posedge clk )

begin

if( write )

memory[addr]	= data;

end

endmodule

//同步写，同步读

module myram ( data, addr, clk, read, write )

inout	[3:0]	data;

input	[3:0]	addr;

input			clk, read, write;

reg		[3:0]	memory	[0:15]	//16×4bits

//从ram读数据到总线上	//同步读

always @ ( posedge clk )

begin

if( read )

data			= memory[addr];

end

//从总线上写数据到ram中//同步写

always @ ( posedge clk )

begin

if( write )

memory[addr]	= data;

end

endmodule

8.7 双端口RAM建模

双端口有两套地址总线、数据总线和读写控制线(TURE),同步的可能需要两套时钟。

注意：多端口 主要看地址线

9. 同步FIFO设计

FIFO是一种先进先出的数据交互方式（计算机组成概念中的“队”）

FIFO按工作时钟域不同分为：①同步FIFO ②异步FIFO

- 同步FIFO的 写时钟和读时钟为 同一时钟，FIFO内部逻辑均为同步逻辑，常用于 交互数据缓冲

- 异步FIFO的 写时钟和读时钟为 异步时钟，FIFO内部写逻辑和读逻辑的交互需要异步处理，场用于 跨时钟域交互

9.1 同步FIFO设计

fifo_data_cnt:  一个fifo_wr_en加一，一个fifo_rd_en减一；

if( fifo_data_cnt )	== depth

fifo_full		= 1’b1;

if( fifo_data_cnt )	== d0

fifo_empty 	= 1’b0;

10. 仿真验证

要点1：task设计延迟

task	delay();

input [31:0] number;

begin

repeat ( number ) @ ( posedge clk );

#1;

//repeat ( number ) @ ( negedge clk );这种方式也可以

end

调用：delay(number); //延迟number个clk

要点2：设置自检查的testbench

设计自己想要的期望值expected_value，与实际仿真出来的值actual_value对比，对不上则$stop;

例如：if ( en && ( expected_value != actual_value )) begin

$stop;

end

以停止仿真查看

要点2：触发器的非阻塞赋值后加 #1，来错开上升沿，方便观察，并制造一个Tclk→q

例如： Q	<= #1 Din;